# Documentazione DataBase

## Tipologia di dati gestiti

Il sistema deve essere in grado di acquisire, memorizzare e gestire diverse tipologie di dati provenienti dai sensori e dai dispositivi installati sulle arnie. In particolare, vengono raccolti:

- peso dell’arnia (kg), indicatore della produzione e dello stato generale della colonia;

- temperatura interna (°C), utile per individuare condizioni ambientali critiche o anomalie;

- umidità interna (%), fondamentale per il benessere delle api e la conservazione del miele;

- livello dell’acqua (%), necessario per monitorare la disponibilità idrica;

- rumore (dB), per individuare stress della colonia, presenza di predatori o eventi anomali;

- dati multimediali relativi all’ingresso dell’arnia, come immagini in formato BMP o simili, utilizzati per analizzare il traffico delle api in entrata e uscita.

La conoscenza del tipo di dato, dell’unità di misura, della frequenza di acquisizione e della finalità di utilizzo consente un corretto dimensionamento del database e una gestione efficiente delle risorse di memorizzazione.

## Requisiti funzionali

### Gestione e organizzazione dei dati

Il sistema deve consentire una gestione strutturata delle misurazioni, permettendo l’associazione dei dati alle specifiche arnie, ai sensori installati e ai relativi apiari.

Le informazioni devono essere consultabili tramite filtri temporali e strumenti statistici, così da analizzare l’andamento dei parametri monitorati nel tempo e supportare le attività decisionali dell’utente.

### Gestione di più apiari e arnie

Il database deve essere progettato in modo scalabile, consentendo la gestione di più apiari, ciascuno contenente più arnie.

Questa organizzazione gerarchica permette una visione ordinata del sistema e lo rende adatto sia a piccoli apicoltori sia a contesti più estesi e complessi.
Ogni arnia è identificata in modo univoco e può essere associata a uno o più sensori, che producono rilevazioni periodiche o su richiesta.

### Gestione degli utenti e dei permessi

Il sistema deve prevedere la presenza di diversi tipi di utente:

- Admin, responsabile della gestione del software e degli utenti. L’amministratore può visualizzare tutte le informazioni presenti nel database e modificare le entità principali (apiari, arnie e sensori), con la possibilità di intervenire sulle soglie dei sensori.

- Utente, che può accedere al sistema per monitorare le arnie e consultare i dati. L’utente può inserire e modificare apiari, arnie e sensori, ma con permessi limitati rispetto all’amministratore.

La gestione differenziata dei permessi garantisce sicurezza, controllo e corretto utilizzo del sistema.

### Sistema di notifiche

Il database deve supportare meccanismi per l’individuazione automatica di valori anomali, condizioni critiche o superamenti di soglie predefinite impostate sui sensori.

In tali situazioni, il sistema deve generare notifiche associate alle rilevazioni che le hanno attivate, al fine di informare tempestivamente l’apicoltore e consentire interventi rapidi.

### Misurazioni su richiesta

Oltre alla raccolta automatica dei dati, il sistema deve permettere l’acquisizione di misurazioni su richiesta, ad esempio in seguito a controlli manuali, eventi particolari o verifiche straordinarie effettuate dall’utente.

## Requisiti non funzionali

### Conservazione dei dati

Il sistema deve garantire la conservazione dello storico delle misurazioni per un periodo minimo di due mesi, assicurando la disponibilità dei dati per analisi, confronti e verifiche successive.

### Backup e sicurezza dei dati

Il sistema deve prevedere procedure di backup automatico con cadenza settimanale, nonché meccanismi di pulizia dei dati obsoleti.

Queste funzionalità garantiscono la protezione delle informazioni e la continuità del servizio anche in caso di guasti o perdite di dati. Soluzioni di backup avanzate e strategie di ottimizzazione della gestione dei dati possono essere considerate come evoluzioni future del sistema.

### Logging e tracciabilità

Il database deve mantenere un registro delle operazioni rilevanti, includendo gli accessi al sistema e le principali attività effettuate dagli utenti o dai servizi.

Il logging contribuisce a migliorare la sicurezza, la tracciabilità delle operazioni e la conformità alle normative vigenti.

### Conformità normativa

Il sistema deve essere sviluppato tenendo conto delle normative vigenti in ambito agricolo e zootecnico, incluse le disposizioni relative alla conservazione dei dati, alla tracciabilità delle informazioni e alla protezione dei dati sensibili.

## Descrizione delle entità

### Utente

L’entità Utente rappresenta una tabella distaccata rispetto al resto del modello dati.
Attualmente è messa solo a disposizione del sistema e non viene utilizzata direttamente, poiché la registrazione e l’autenticazione avvengono tramite la web application. La sua presenza è prevista per sviluppi futuri.

Attributi:

- id: chiave primaria auto-incrementata;

- username: email dell’utente (varchar(50));

- password: password hashata (varchar(128));

- token: token per l’autenticazione delle richieste API;

- timestamp di scadenza del token: validità di 3 ore;

- admin: booleano che indica se l’utente è amministratore.

### Apiario

L’entità Apiario rappresenta un insieme di arnie collocate in una specifica area geografica ed è gestita esclusivamente dagli Admin.

Attributi:

- id: chiave primaria auto-incrementata;

- luogo (varchar(59));

- latitudine (varchar(50));

- longitudine (varchar(50));

- nome (varchar(50)).

Un apiario può contenere una o più arnie.

### Arnia

L’entità Arnia rappresenta una singola arnia fisica ed è assimilabile a un dispositivo ESP, poiché ogni arnia è associata a un solo ESP.

Attributi:

- id: chiave primaria auto-incrementata;

- data di inserimento (date);

- piena (boolean);

- MAC address (varchar(50)), inviato dall’ESP alla prima comunicazione.

### Sensore

L’entità Sensore rappresenta il dispositivo di rilevazione installato sull’arnia e contiene le informazioni necessarie alla gestione delle soglie di allarme.

Attributi impostati dall’utente:

- minimo (float);

- massimo (float).

Attributi impostati dall’ESP:

- stato (boolean).

### Tipo

L’entità Tipo definisce il tipo di sensore e l’unità di misura associata.
È accessibile solo dall’Admin e non visibile all’utente.

Attributi:

- id: chiave primaria;

- descrizione.

### Rilevazione

L’entità Rilevazione memorizza i dati raccolti dai sensori ed è associata a un sensore.

Attributi:

- id: chiave primaria;

- dato (float);

- data e ora (timestamp unico inviato dall’ESP).

### Notifica

L’entità Notifica rappresenta un avviso inviato all’utente in caso di eventi anomali.

Attributi:

- id: chiave primaria;

- titolo (varchar(50));

- descrizione (varchar(50)).

Ogni notifica è associata a una specifica rilevazione.